ANEXO II

ROTEIRO ORIENTATIVO PARA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ

1. APRESENTAÇÃO

O presente roteiro tem o objetivo de orientar os profissionais responsáveis pelo EIV, detalhando alguns aspectos a serem observados nos serviços técnicos especializados que deverão ser realizados.

2. ITENS A SEREM APRESENTADOS

2.1 Estudo Prévio para Análise Inicial:

I – Identificação do Empreendimento e sua localização - Em se tratando de empreendimento comercial ou imobiliário deve-se indicar também o nome fantasia ou promocial;

II – Cópia da consulta prévia de viabilidade;

III – Identificação do Empreendedor – Apresentar os dados do responsáfvel pela implantação ou alteração, razão social ou nome completo, CNPJ ou CPF, endereço, telefone para contato, e-mail e demais informações;

IV – Atividade prevista;

V – Dimensões do empreendimento - Apresentar dimensões do terreno, do empreendimento (implantação no terreno) área computável, área construída, população estimada, número de vagas para estacionamento de veículos, alturas e outras informações relevantes;

VI – Proposta de delimitação da área de influência (vizinhança) – Apresentar proposta de delimitação da área onde deverá ser desenvolvido o EIV. Neste item deve-se fazer a localização do empreendimento e de sua área de influencia, em mapa com escala, que deverá incluir acessos, sistema viário principal, estabelecimentos de grande porte, áreas de preservação natural, sítios históricos e outras informações correlatas;

VII – Itens a serem analisados no estudo – Citar quais dos aspectos apresentados a partir do item 2.2, serão utilizados no EIV.

VIII – Identificação da equipe técnica responsável pelo estudo – Apresentar ficha técnica da equipe que irá eleborar o EIV, com indicação dos nomes, títulos e números de registro profissional de cada participante.

2.2. Estudo Definitivo de Impacto de Vizinhança:

2.2.1 – Características do empreendimento:

I – Levantamento planialtímétrico do terreno;

II – Levantamento florestado do terreno;

III – Projeto de terraplanagem, quando houver movimento de terra;

IV – Estimativa de produção e nível de ruído, calor, vibração, lixo, enfluentes e radiações gerados pelo empreendimento especificando a quantidade, qualidade e distribuição temporal;

V – Intervenções viárias, com as seguintes informações:

a) Localização dos acessos e saídas de veículos e pedestres;

b) Quantidade de viagens gerada a sua distribuição pelo sistema viário de acesso;

c) Indentificação das áreas de acumulação de veículos e respectivos bloqueios (guaritas e cancelas) e circulação interna de veícuos leves e pesados, com tratamento especial para cada caso.

VI – Efluente de drenagem de águas pluviais geradas – Indicar a quantidade, distribuição temporal e local de lançamento;

VII – Geração de emprego e renda – Indicar número de postos de empregos que irá gerar, remuneração média e procedência de mão-de-obra;

VIII – Usos racionais de infra-estrutura:  indicar as tecnologias aplicadas para usos racionais de água, energia, geração de resíduos e suas proporções;

IX – Cobertura da iluminação pública: indicar sua existência ou necessidade de sua adequação.

2.2.2 – Características da vizinhança:

I – Indicação das características do espaço urbano – Deve trazer as características de uso e ocupação do solo atual;

II – Indicação dos equipamentos públicos de infra-estrutura urbana disponíveis: indicar os equipamentos urbanos existentes e sua capacidade de atendimento da demanda atual.Para os efeitos deste item, consideram-se equipamentos urbanos as redes de infra-estrutura (água, esgoto, drenagem, energia elétrica, gás canalizado, telecomunicações, etc.), a coleta de resíduos e suas instalações complementares;

III – Indicação dos equipamentos públicos de uso comunitário – Indicar os equipamentos comunitários existentes e sua capacidade de atendimento da demanda atual. Consideram-se equipamentos comunitários aqueles destinados à educação, cultura, saúde, esportes, e lazer, incluindo-se as áreas verdes, praças e parques;

IV – Indicação dos bens tombados, ou cadastrados como de interesse do patrimônio histórico, a nivel municipal, estadual, ou federal e áreas de relevância ambiental;

V – Indicação do sistema viário e de transportes – Identificar as vias, seu gabarito existente e projetado, sua hierarquização, sentido do tráfego, modos de transportes existentes, itinerários das linhas, principais destinos atendidos, terminais, pontos de parada e a taxa de motorização;

VI – Indicação dos vales secos, córregos, rios e cotas de enchente, caso seja atingido;

VII – Interpretação da paisagem – Indicar as típologias urbanas e arquitetônicas existentes e os eixos visuais;

VIII – Melhoramentos públicos aprovados por lei – Indicar vias projetadas, equipamenbtos urbanos e comunitários com previsão de implantação futura;

IX – Características demográficas – Indicar dados sobre população, densidades, e estrafiticação social. É essencial que os dados incluam a divisão em faixas etárias.

2.2.3 – Avaliação do impacto do empreendimento sobre a vizinhança:

I – Existência de transformações e impactos urbanísticos positivos ou negativos induzidas pelo empreendimento – Analisar se o empreendimento produzirá adensamento, expansão ou segregação urbana e/ou alteração de uso em sua área de influência. Analisar também se ocasionará impactos positivos ou negativos à ventilação, insolação e/ou à permeabilidade do solo;

II – Compatibilidade do empreendimento com os equipamentos urbanos e comunitários existentes – Identificar possíveis conflitos de utilização dos equipamentos urbanos e comunitários gerados pelo aumento da demanda ou mudança em seu perfil. Avaliar também se os equipamentos implantados no empreendimento beneficiarão a comunidade do entorno;

III – Compatibilidade do empreendimento com o sistema viário e de transporte existente:

a) Analisar os impactos causados pelo tráfego gerado pelo empreendimento –   A geração de tráfego deverá ser quantificada para os horários de pico e fora de pico, desagregada por veículos leves, caminhões, ônibus, motocicletas e bicicletas. Os volumes de tráfego gerados deverão ser comparados com os volumes atuais e verificado seu impacto sobre a mobilidade e segurança dos residentes, com vistas a definir medidas para compatibilizá-lo;

b) Analisar a demanda por estacionamentos gerada pelo empreendimento, que deverá ser quantificada para a ocupação máxima e desagregada por veículos leves, caminhões, ônibus, motocicletas e bicicletas;

c) Analisar a demanda que o empreendimento gerará sobre os serviços de transporte coletivos existentes e programados, e a possibilidade de seu atendimento pelas empresas concessionárias;

d) Analisar a necessidade de implantação ou melhoria nas paradas de ônibus, ciclovias e passeios.

IV – Compatibilidade do empreendimento com a paisagem imediata – Avaliar se há obstrução visual quanto aos imóveis considerados de Patrimônio Cultural, a redução de verdes e sua volumetria, a fim de verificar se haverá integração e harmonia, do empreendimento, ao cenário existente;

V – Benefícios econômicos e sociais do empreendimento para a população local – Analisar o impacto econômico da implantação ou alteração sobre o mercado imobiliário da região e, em última análise, sobre a renda de seus moradores. Deverão ser abordados os temas estratificação social, atração de pessoas, oferta de trabalho, valorização imobiliária, etc. Identificar classes ou segmentos sociais atuais e futuros, e a possibilidade de conflitos ou perda de costumes, espaços e outros elementos do substrato sócio-cultural.

2.2.4 – Identificação e avaliação dos impactos na área de vizinhança durante as fases de implantação e obras, indicando:

I – Destino final do material resultado do movimento de terra;

II – Destino final do entulho da obra;

III – Fluxo dos veículos envolvidos na obra;

IV – Produção e nível de ruído, calor e vibração;

V – Potencialidades de danos físicos às infra-estruturas públicas – Indicar potencial danos as vias públicas, calçadas, redes de esgoto pluvial e sanitário, redes de água potável e iluminação pública, etc., indicando, quando for o caso, os reparos, para o acompanhamentos das obras pelo órgão competente.

2.2.5 – Soluções para prevenir, compensar, corrigir e/ou mitigar os impactos gerados:

I – Para cada item a equipe deverá analisar se há ou não impacto positivo ou negativo, identificando:

a) Qual sua classificação (muito alto, alto, moderado, baixo ou muito baixo);

b) Qual sua temporalidade (permanente ou temporária).

II – Caso seja identificado o impacto negativo indicar qual a medida para sua correção, se é compatibilizadora, compensatória ou mitigadora e qual o grau de correção (total ou parcial);

III – Definir, também, as medidas que serão imediatamente tomadas pelo empreendimento e quais as medidas que deverão ser implementadas em médio ou longo prazo;

IV – Todas estas informações deverão ser apresentadas em uma matriz, para melhor visualização a análise.